Hasičský záchranný sbor

kraje Vysočina

Ke Skalce 32. 586 04 Jihlava

Improvizovaná ochrana

K bezprostřední ochraně před toxickými účinky nebezpečných látek se lze chránit improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla.

Improvizovaná ochrana osob se použije v případech:

- Únik ze zamořeného území

- Překonání zamořeného prostoru

- Evakuace obyvatelstva

- K ochraně dýchacích cest použijte navlhčenou roušku (složený kapesník, ručník, utěrka) přiložením na nos a ústa. Roušku upevněte v zátylku šálou či šátkem.

- Hlavu chraňte čepicí, šátkem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk.

- Oči chraňte brýlemi (lyžařskými, plaveckými či motoristickými). Větrací průduchy přelepte větrací páskou. V případě že nejsou tyto brýle k dispozici chraňte oči přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí.

- Povrch těla chraňte kombinézou, kalhotami, pláštěm, pláštěnkou do deště, šusťákovou sportovní soupravou. Oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic.

- Nohy chraňte vysokými botami, nebo holínkami.

- Ruce chraňte gumovými nebo koženými rukavicemi.

Při návratu ze zamořeného prostoru do obývacích prostorů odložte před vchodem veškerý svrchní oděv do igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je to možné, pečlivě se osprchujte, otřete do sucha a oblečte se do suchého oděvu.

Hasičský záchranný sbor

kraje Vysočina

Ke Skalce 32. 586 04 Jihlava

ochrana obyvatelstva při povodni

Povodeň – přechodné, výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí vylití vody z koryta, nebo při kterém se voda z koryta vylévá a může způsobit škody. Za nebezpečí povodně se považují situace určené povodňovými plány, popř. situace tak označené předpovědní povodňovou službou.

Stupně povodňové aktivity:

- I.	Stav bdělosti – nastává při nebezpečí povodně.

- II.	Stav pohotovosti – je vyhlašován přerůstá-li nebezpečí povodně v povodeň.

- III.	Stav ohrožení – je vyhlašován při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetku v zaplaveném území.

II. a III. Stupeň vyhlašují na svém územním obvodu povodňové orgány – povodňové komise obcí, obcí s rozšířenou působností, krajů a Ústřední povodňové komise.

Co mám dělat v případě, kdy mě ohrožuje povodeň?

- při vyhlášení stavu pohotovosti:

- poslech hromadných sdělovacích prostředků

- uposlechnout příkazy povodňových orgánů, Policie ČR a záchranářů

- aktivně se zapojte do ochrany před povodněmi podle pokynů povodňových orgánů

- informujte se o způsobu a místě evakuace

- připravte si těsnící materiál – pytel s pískem, těsnící desky, ucpávky kanalizace

- při vyhlášení stavu ohrožení:

- připravte si evakuační zavazadlo

- cenné věci, potraviny a nebezpečné látky přeneste do vyšších pater

- připravte vyvedení hospodářských zvířat

- připravte rodinu a domácí zvířata na evakuaci

- odstranit- zajistit snadno odplavitelný materiál

- při zaplavování domu vypněte hlavní přívod el. energie, plynu a vody